MATERIALE DA PROCURARE

************************CIRCUITI INTEGRATI*****************************

1_ 15000	PCF8577

2_   800	P82B715

3_   800	PCF8574

****************************CONNETTORI*********************************

######### SEGNALI ESTERNO COPERCHIO ###########

RN	12000 P25E-034S-TG		femmina da cavo CERN	8.8CHF

RN	12000 P50E-034-P1-SR1-TG	maschio 90 gradi PCB	4.1CHF

oppure

KEL	12000 8831E-034-170LD		maschio 90 gradi PCB	4.1CHF

KEL	12000 8825E-034-175D		femmina da cavo CERN	8.8CHF

oppure

YAMAICHI 12000 NFS-34A-0001 AF		femmina da cavo

YAMAICHI 12000 NFP-34A-0122 AS		maschio 90 gradi PCB

######### SEGNALI INTERNO COPERCHIO ###########

SAMTEC	11500 FW-20-04-L-D-250-120	maschio TH 40 poli h=6.35mm

SAMTEC    350 FW-05-04-L-D-250-120      maschio TH 10 poli h=6.35mm

a questo aggiungere eventualmente 750 pezzi per slow control

######### CONNESSIONE SCHEDA-COPERCHIO ##########

da valutare se crimpaggio fatto da SAMTEC con cavo fornito da INFN o

crimpaggio in casa

SAMTEC 11500 cavi halogen free lunghezza 4" completi di connettore tipo

FFSD-20-D-4-01-N

oppure 23000 connettori	FFSD-20-D-4-01-N

SAMTEC   350 cavi halogen free lunghezza 4" completi di connettore tipo

FFSD-05-D-4-01-N

oppure 	 750 connettori	FFSD-20-D-4-01-N

a questi aggiungere eventualmente 750 pezzi per slow control

######### BUS INTERNO SLOW CONTROL ############

occorre quotazione urgente per definirlo prima della gara schede

ODU	11500 515.568.035.010.002(3)	maschio SMD per scheda FE

ODU	11500 525.060.035.010.XXX	femmina da cavo

oppure

SAMTEC	11500 FFSD-05-D-4-01-N		femmina da cavo

SAMTEC	11500 FTSH-105-01-L-DV-P	maschio SMD per scheda FE

######### CONNETTORI ESTERNI SLOW CONTROL ########

YAMAICHI 750 NFS-16A-0001 AF		femmina da cavo

YAMAICHI 750 NFP-16A-0122 AS		maschio 90 gradi PCB

##########  CONNETTORI ESTERNI TEST PULSE ########

serie MCX fornitori vari

6000 femmine TH 90 gradi per PCB

6000 femmine TH diritte per PCB

12000 maschi diritti per cavo RG174 crimpato (dal fornitore) di varie lunghezze

**************************** CAVI ***********************

########### SEGNALE DA SCHEDA FE A COPERCHIO #############

1_	1.2Km 	flat cable passo 0.635mm 40 poli

########### BUS SLOW CONTROL #############################

2_	1.8Km	flat cable passo 0.635mm 10 poli

############ POWER SUPPLY SUPERLAYER #######################

1_ 	1Km	screened cable CERN 04.21.52.160.0